Приложение № 8

Методически пояснения

Настоящият план прилага единна методика по:

- идентифицирането на видовете „обществени екосистемни ползи“ от конкретни горски територии в областта,

- възмездното използване на „обществените екосистемни ползи“

- и дефинирането на „зони за защита от урбанизация“

Тя е пряко обвързана с методическите изисквания по провеждането на функционалното зониране на горските територии, което цели за гарантира задължителната за подобна процедура логическа връзка „структура-функции-ползи“ от горските територии.

МЕТОДИЧЕСКАТА РАМКА, систематизирането на информацията в ГИС база данни и картографирането на получените резултати, включват следните основни етапи:

Етап 1: Анализ на съдържанието и значението на формулираните в ЗГ (чл.249) „обществени екосистемни ползи“ и на потенциалната възможност за обезпечаването им с подходящи индикатори и параметри. При необходимост е използвана диференциация на съответната полза на съставящите я екосистемни услуги за по-коректно отразяване на нейното осигуряване от съответната горска територия. Последното е извършено чрез приложение на международната класификация на екосистемните услуги (CICES, Приложение № 3), което прави резултатите от настоящата разработка сравними с подобни планове в Европа и позволява трансфер на знания.

Например: Обществената екосистемна полза „Защита от ерозия на почвата от лавини и наводнения“ е оценявана и съответно – обезпечена с индикатори (основни и допълнителни, вж. текста по-долу), чрез три екосистемни услуги от Международната класификация на екосистемните услуги (CICES): „Защита от ерозия на почвата“, „Защита от наводнения“, „Защита от лавини“ (приложен е и кодът на съответната услуга).

Етап 2: Първично идентифициране на горски територии, предоставящи „обществени екосистемни ползи“. Използвана е постановката на съществуващ нормативен документ - Приложение № 13 към чл. 52, ал. 5, Наредба 18/07.10.2015 г., посочващ обвързаността между функционалните категории гори (чл.5 от ЗГ) и обществените екосистемни ползи (чл.249 от ЗГ). Приложени са резултатите от актуализираната функционална принадлежност на горските територии (по част Втора, т. І от настоящия план). За целите на техническото изпълнение на процедурата са използвани индикаторите, отразяващи изискванията на техническото задание на настоящия план за „Актуализация на категориите и функционалната принадлежност на горските територии“. Получената информация е систематизирана и коментирана по-долу под наименованието „ОСНОВНА информационна база“.

Например: За горски територии, предоставящи обществената екосистемна полза „Защита от ерозия на почвата от лавини и наводнения“, се считат онези, които отговарят на критериите  на: „Защитни гори - За защита на почвите“, „Защитни гори – Създадени по технически проекти за борба с ерозията“ и „Специални гори – С висока консервационна стойност“ – така, както това е посочено в Приложение №13 на Наредба 18/07.10.2015 г. В ОСНОВНАТА информационна ГИС база това съответства на критериите, по които са определени функционалните горски зони (по ТЗ) -  А) (1), А) (7), Б) (14) .

Етап 3: Формулиране на предложения за конкретни горски територии, чиято обществена полезност да бъде възмездявана – използвани са резултатите, получени от Етап 2. Предложенията за конкретни горски територии, чиято обществена полезност да бъде възмездявана, се базират изцяло и само на критерии, пряко отразяващи постановка на нормативен документ (Приложение №13 на Наредба 18/07.10.2015 г.), и изискванията на ТЗ на настоящия план за определянето на функционалните категории гори.

Например: Горските територии, носители на възмездни ползи за предоставянето на ползата „Осигуряване на условия за рекреация и туризъм“ са онези територии, които отговарят на изискванията на ТЗ за функционалните категории гори: Б) (7) Специални гори – Дендрариуми; Б) (10) Специални гори – До 200 м около туристическите хижи, категоризирани по Закона за туризма и обекти с религиозно значение; Б) (12) Специални гори – С рекреационно значение; Б) (14)  Специални гори - Гори с висока консервационна стойност. Според Приложение № 13 към чл. 52, ал. 5, Наредба 18/07.10.2015 г. посочените категории осигуряват обществената екосистемна полза „Осигуряване на условия за рекреация и туризъм“.

Като резултат са оформени картографските продукти за „териториален обхват за възмездно ползване на обществени екосистемни ползи“.

Етап 4: Вторично (разширено) идентифициране на горски територии, предоставящи „обществени екосистемни ползи“ - Разширяване на критерийната база и увеличаване на информационния поток чрез прилагането на ДОПЪЛНИТЕЛНИ индикатори, чиято цел е прецизност и изчерпателност на резултатите - надграждане на съдържанието на Приложение №13 на Наредба 18/07.10.2015г. относно връзката „функция-полза“ и отразяване на новопостигнати резултати от национални и европейски изследвания. В подбора на тези индикатори специално внимание е отделено на информационното значение на характеристиките на Горите с висока консервационна стойност (ГВСК), както и на други биофизични параметри на структурата на горските ландшафти, което да гарантира задължителната за подобен анализ връзка „структура-функции“. Важно е да се подчертае, че в качеството им на „разширяващи информационната база“ тук са използвани експертно базираните индикатори и параметри, прилагани (по ТЗ на настоящия план) за определяне на функционалната принадлежност на горските територии и само в отделни случаи, са въвеждани нови индикатори за коректно отразяване на съществени структурни особености на територията (вж по-долу в текста – информационна база). Подобен подход цели приемственост между функционалното зониране (по част Втора, т. І от настоящия план) и установяването на „обществени екосистемни ползи“. Като резултат са формирани общо 23 групи индикатори, които могат да бъдат проследени във формираната ГИС база данни - за целите на техническото изпълнение на процедурата, използваните индикатори и получената информация от тях са коментирани по-долу под наименованието „РАЗШИРЕНА информационна база“.

Например: За открояване на горските територии (област Монтана), осигуряващи ползата „Защита от ерозия на почвата от лавини и наводнения“, допълнително са приложени същите индикатори, които са използвани за определянето на функционалните категории: А) (5) Защитни гори – Гори от горната граница на гората, А) (6) Защитни горски пояси и Б) (1) Специални гори – В границите на защитените територии, по смисъла на ЗЗТ. Извън тях са използвани индикаторите: територии с наклони, надхвърлящи 5º

Като резултат са оформени картографските продукти за „горските територии, предоставящи обществени екосистемни ползи“.

Етап 5: Определяне на оптималния брой от обществени екосистемни ползи, предоставяни от горските територии – Прилагане на пространствен анализ на резултатите в информационната база данни (от Етап 4) чрез „овърлей“ (припокриване) на всичките 19 информационни слоя (Всеки слой съдържа получената информация от приложението на една индикаторна група. В изследването са приложени общо 19 групи индикатори, чиито пространствени резултати са организирани в 19 тематични информационни слоя). Използването на този инструмент позволява да се проследи максималният брой от видовете ползи, осигурявани от всеки горски полигон (респективно - имот) в общата горскостопанска картна основа.

Като резултат е оформена Карта № 15 Обзорна карта на „горските територии, предоставящи обществени екосистемни ползи“

Етап 6: Определяне на „Зони за защита от урбанизация“: Техническа обработка на цифровите данни и задаването на „прагови“ стойности, съответстващи на разбирането за свръхосигуряване („гореща точка на осигуряване“) на екосистемни ползи в конкретната географска среда – използвани са резултатите от Етап 5. Горските полигони, предоставящи сумарен брой ползи над избраната прагова стойност, се приемат за зони на териториална концентрация на ползи и услуги от горите в подкрепа на човешкото благополучие и са пространствено обособени в „Зони за защита от урбанизация“. Данните за област Сливен показват, че са налице полигони, осигуряващи едновременно 13 ползи, т.е имат положителна индикация за 19 от приложените 19 индикаторни групи за оценка. След експертен анализ на процентните съотношения „полигони-брой ползи“ и географските особености на територията е взето решение за „зони на свръхосигуряване“ да бъдат приети полигоните, предоставящи поне 15 обществени ползи.

Като резултат е оформена Карта № 5 – „Горски територии по избрани категории гори - зони за защита от урбанизация“.

Етап 7: Обсъждане на резултатите (вътрешни за експертния екип и със заинтересованите страни, в условията на обществени обсъждания) и проверка – процедурата е сведена до избрани географски локалитети, притежаващи отличителни за областта характеристики (в проекта за разработването на Областните планове не е предвидена теренна валидация).

Етап 8: Отразяване на установените фактологични неточности, редактиране на текста и на продуктите на картографска визуализация. Техническо оформяне на картографските приложения.

ИНФОРМАЦИОННА БАЗА

Използваните индикатори от така коментираните ОСНОВНА и РАЗШИРЕНА ГИС база данни са отразени по-долу. Подборът им е съобразен с критериите за представителност и валидност на изискваното ниво на обобщение на информацията, възможност за верификация и репродукция. Важно условие е индикаторът адекватно да отразява връзката екологични функции – екосистемни услуги (Muller and Burkhard, 2012), което да увеличи и познавателната стойност на получените резултати.

Приложената номерация на екосистемните ползи съответства на тяхната подредба в чл.248 (1) от Закона за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г. Посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.).

1. ЗАЩИТА СРЕЩУ ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА ОТ ЛАВИНИ И НАВОДНЕНИЯ

1.1 Съставящи екосистемни услуги и класификационна принадлежност спрямо международната класификация CICES 5.1. (Приложение № 3):

- Защита срещу ерозия на почвата - Екосистемната услуга се отнася към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Контрол на ерозията (код 2.2.1.1.)

- Защита от лавини - Екосистемната услуга се отнася към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Буфериране и редуциране на движението на маси, (код 2.2.1.2., разглежда се съвместно със защита срещу гравитационни процеси като свлачища и срутища)

- Защита от наводнения - Екосистемната услуга се отнася към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Регулиране на хидрологичния цикъл и водния поток, вкл. контрол на наводненията и защита на крайбрежните зони (код 2.2.1.3.)

1.2 Горски територии, предоставящи екосистемната полза

В състава им се включват:

а) – Защита срещу ерозия на почвата

1.2.1 ОСНОВНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (1) Защитни гори - За защита на почвите

А) (7) Защитни гори – Създадени по технически проекти за борба с ерозията

Б) (14)  Специални гори – С висока консервационна стойност

1.2.2. РАЗШИРЕНА БАЗА:

Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (5) Защитни гори – Гори от горната граница на гората

А) (6) Защитни горски пояси

Б) (1) Специални гори – В границите на защитените територии, по смисъла на ЗЗТ

Допълнителни индикатори, прилагани за горски територии от всички функционални категории:

- заемащи територии с наклони, надхвърлящи 5º

b) – Защита от лавини

Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (4) Горски територии за защита на сградите и обектите

А) (5) Защитни гори – Гори от горната граница на гората

c) - Защита от наводнения

c.1 Гори със смекчаваща функция:

Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (1) Защитни гори - За защита на почвите

А) (6) Защитни горски пояси

Допълнителни индикатори, прилагани за горски територии от всички функционални категории:

- гори в заливните речни тераси

c.2 Гори с превантивна функция

Допълнителни индикатори, прилагани за горски територии от всички функционални категории:

- заемащи територии с наклони, надхвърлящи 5º

- с пълнота на горските насаждения над 0,3

- „добро“ състояние на насаждението

- със средно- до много дълбок почвен профил – мощност над 50 сm

- глинест и песъкливо-глинест механичен състав на почвата

2. Обезпечаване на количеството и качеството на водата

2.1. Съставящи екосистемни услуги и класификационна принадлежност спрямо международната класификация CICES 5.1. (Приложение № 3):

- Обезпечаване на количеството на водата - Екосистемните услуги се отнасят към раздел „Регулиращи и поддържащи“ –  Клас: Регулиране на хидрологичния цикъл и водния поток (код 2.2.1.3.)

- Обезпечаване на качеството на водата - Екосистемната услуга се отнася към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Регулиране на химическото състояние на пресните води посредством жизнени процеси (код 2.2.5.1.)

2.2. Горски територии, предоставящи екосистемната полза

В състава им се включват:

а) – Обезпечаване на качеството на водата

2.2.1 ОСНОВНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (2) Защитни гори - За защита на водите

Б) (3) Специални гори – Други специални горски територии, върху които по реда на други закони са определени и въведени особени статути и режими

Б) (14)  Специални гори – С висока консервационна стойност

b) – Обезпечаване на количеството на водата

2.2.2. РАЗШИРЕНА БАЗА: Допълнителни индикатори, прилагани за горски територии от всички функционални категории:

- с възраст на горските насаждения над 40 години

- с пълнота на горските насаждения над 0,3

- „добро“ състояние на насаждението

- глинест и песъчливо-глинест механичен състав на почвата

- със средно- до много дълбок почвен профил – мощност над 50 сm

3. Поддържане на биологичното разнообразие

3.1. Съставящи екосистемни услуги и класификационна принадлежност спрямо международната класификация CICES 5.1. (Приложение № 3):

- Екосистемните услуги се отнасят към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Разпръскване на семена (код 2.2.2.2.), Поддържане на популациите за самовъзпроизводство и хабитатите, включително защита на генетичния фонд (код 2.2.2.3.)

- Екосистемните услуги се отнасят към раздел „Материални“ – Клас: Семена, спори и други растителни материали, събрани за поддържане или създаване на популация (код 1.2.1.1.), Растения (цели организми), използвани за отглеждане на нови сортове (код 1.2.1.2.), Индивидуални гени, извлечени от растения за проектиране и създаване на нови биологични единици (код 1.2.1.3.)

3.2. Горски територии, предоставящи екосистемната полза

В състава им се включват:

3.2.1 ОСНОВНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

Б) (1) Специални гори – В границите на защитените територии, по смисъла на ЗЗТ

Б) (2) Специални гори – В границите на защитените обекти, по реда на ЗБР

Б) (4) Специални гори - Семепроизводствени насаждения и градини

Б) (5) Специални гори – Горски разсадници

Б) (6) Специални гори - Опитни и географски култури от горски дървесни и храстови видове

Б) (8) Специални гори – Научно-изследователски и учебно-опитни гори

Б) (14)  Специални гори - Гори с висока консервационна стойност

3.2.2. РАЗШИРЕНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (6) Защитни гори – Защитни горски пояси

Б) (7) Специални гори – Дендрариуми

Б) (11) Специални гори – Бази за интензивно стопанисване на дивеча, съгласно регистъра на ИАГ, Дирекция „Ловно стопанство“

4. Екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на микроклимат

4.1. Съставящи екосистемни услуги и класификационна принадлежност спрямо международната класификация CICES 5.1. (Приложение № 3):

- Медиация на замърсители - Екосистемните услуги се отнасят към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Биоремедиация от микроорганизми, водорасли, растения и животни (код 2.1.1.1.), Филтрация/задържане/съхранение/натрупване от микроорганизми, водорасли, растения и животни (код 2.1.1.2.),

- Медиация на дразнители с антропогенен произход - Екосистемните услуги се отнасят към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Редуциране на миризми (код 2.1.2.1.), Редуциране на шум (2.1.2.2.), Регулиране на визуални въздействия (2.1.2.3.)

- Регулация на атмосферен състав и атмосферни условия - Екосистемната услуга се отнася към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Регулиране на температура и влажност, включително вентилация и транспирация (2.2.6.2.)

4.2. Горски територии, предоставящи екосистемната полза

В състава им се включват:

4.2.1 ОСНОВНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (3) Защитни гори – За защита на урбанизираните територии

Б) (14)  Специални гори - Гори с висока консервационна стойност

4.2.2. РАЗШИРЕНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (4) Защитни гори – За защита на сградите и на обектите от техническата инфраструктура

А) (6) Защитни гори – Защитни горски пояси

5. Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

5.1. Съставящи екосистемни услуги и класификационна принадлежност спрямо международната класификация CICES 5.1. (Приложение № 3):

- Екосистемните услуги се отнасят към раздел „Културни“ – Клас: Характеристики на живите системи, които позволяват дейности, насърчаващи и поддържащи здравето, възстановяването или удоволствието чрез активно ангажиращи сетивата и вниманието взаимодействия с природната среда (код 3.1.1.1.), Характеристики на живите системи, които позволяват дейности, насърчаващи и поддържащи здравето, възстановяването или удоволствието чрез пасивни или наблюдателни взаимодействия (код 3.1.1.2.)

5.2. Горски територии, предоставящи екосистемната полза

В състава им се включват:

5.2.1 ОСНОВНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

Б) (7) Специални гори – Дендрариуми

Б) (9) Специални гори – До 200 м около туристическите хижи, категоризирани по Закона за туризма и обекти с религиозно значение

Б) (12) Специални гори – С рекреационно значение

Б) (14)  Специални гори – Гори с висока консервационна стойност

5.2.2. РАЗШИРЕНА БАЗА:

Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

Б) (1) Специални гори – В границите на защитените територии, по смисъла на ЗЗТ

Б) (11) Специални гори – Бази за интензивно стопанисване на дивеча, съгласно регистъра на ИАГ, Дирекция „Ловно стопанство“

6. Поддържане на традиционния ландшафт

За целите на управлението на горските територии и ловното стопанство настоящият план прилага терминът „традиционен ландшафт“ със значението на природна система, резултат от традиционни форми на взаимодействие между човека и природната среда, характеризиращ природната или културната идентичност на дадена територия, вкл. във визуално-естетично отношение. Под „поддържане на традиционния ландшафт“ се разбират специализирани дейности по управление на горските територии в приоритетни за опазване ландшафти, насочени към поддържането на представителните за съответния времеви период характеристики на горските територии със значима природна и културна стойност. Понятията в най-високата степен съответстват на постановката на Европейската конвенция за ландшафта (2000).

6.1. Съставящи екосистемни услуги и класификационна принадлежност спрямо международната класификация CICES 5.1. (Приложение № 3). Забележка – тук е взета предвид само културната перспектива, по смисъла на взаимодействия между човека и природната среда, свързани с поддържането на традиционни форми на земеползване, за да се избегне двойно отчитане на екосистемни ползи (смислово припокриване с т.3 Поддържане на биологичното разнообразие и с т.7. Защита на природното и културното наследство, от настоящата глава):

- Екосистемните услуги се отнасят към раздел „Културни“ – Клас: Характеристики на живите системи, които позволяват научно изследване или създаване на традиционни екологични познания (3.1.2.1.), Характеристики на живите системи, които позволяват образование и обучение (3.1.2.2.), Характеристики на живите системи, които дават възможност за естетически преживявания (код 3.1.2.4.)

6.2. Горски територии, предоставящи екосистемната полза

В състава им се включват:

6.2.1 ОСНОВНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

Б) (14)  За поддържане на ландшафта

7. Защита на природното и културното наследство

7.1. Съставящи екосистемни услуги и класификационна принадлежност спрямо международната класификация CICES 5.1. (Приложение № 3):

- Защита на културното наследство – Екосистемните услуги се отнасят към раздел „Културни“ – Клас: Характеристики на живите системи, носещи значението на културна ценност или наследство (код 3.1.2.3.),

- Защита на природното наследство – Екосистемните услуги се отнасят към раздел „Културни“ – Клас: Елементи на живи системи, които имат символично значение (код 3.2.1.1.), Живи системи или техни характеристики, чието съществуване само по себе си има значима нематериална стойност (отвъд икономическа или пряка човешка полза) (код 3.2.2.1.), Характеристики на живите системи, които провокират в хората желание (морална/етична перспектива или вяра) за опазване на растенията, животните, екосистемите, земните/морските ландшафти за бъдещите поколения (3.2.2.2.)

7.2. Горски територии, предоставящи екосистемната полза

В състава им се включват:

7.2.1 ОСНОВНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

Б) (1) Специални гори – В границите на защитените територии, по смисъла на ЗЗТ

Б) (2) Специални гори – В границите на защитените обекти, по реда на ЗБР

Б) (3) Специални гори – Други специални горски територии, върху които по реда на други закони са определени и въведени особени статути и режими

Б) (11) Специални гори – До 200 м около туристическите хижи, категоризирани по Закона за туризма и обекти с религиозно значение

Б) (14)  Специални гори – Гори с висока консервационна стойност

7.2.2. РАЗШИРЕНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

Б) (7) Специални гори – Дендрариуми

Б) (11) Специални гори – Бази за интензивно стопанисване на дивеча, съгласно регистъра на ИАГ, дирекция „Ловно стопанство”

8. Защита на инфраструктурни обекти и съоръжения

8.1. Съставящи екосистемни услуги и класификационна принадлежност спрямо международната класификация CICES 5.1. (Приложение № 3):

- Регулация на базови потоци и екстремни явления - Екосистемната услуга се отнася към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Защита от вятър (код 3.1.2.3.)

8.2. Горски територии, предоставящи екосистемната полза

В състава им се включват:

8.2.1 ОСНОВНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (4) Защитни гори – За защита на сградите и на обектите от техническата инфраструктура

Б) (14)  Специални гори – Гори с висока консервационна стойност

8.2.2. РАЗШИРЕНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (6) Защитни гори – Защитни горски пояси

9. Забавяне и регулиране на въздействията от промените на климата

9.1. Съставящи екосистемни услуги и класификационна принадлежност спрямо международната класификация CICES 5.1. (Приложение № 3):

- Регулация на атмосферен състав и атмосферни условия (Регулация на глобалния климат чрез намаляване на концентрациите на парникови газове) - Екосистемната услуга се отнася към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Регулация на химичния състав на атмосферата и океаните (код 2.2.6.1.)

- Регулация на атмосферен състав и атмосферни условия (Забавяне и регулиране на въздействията от промените на климата) – Екосистемната услуга се отнася към раздел „Регулиращи и поддържащи“ – Клас: Регулиране на температура и влажност, включително вентилация и транспирация (2.2.6.2.)

9.2. Горски територии, предоставящи екосистемната полза

В състава им се включват:

a) – Регулиране на температура и влажност, включително вентилация и транспирация

9.2.1 ОСНОВНА БАЗА: Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

А) (6) Защитни гори – Защитни горски пояси

Б) (14)  Специални гори – Гори с висока консервационна стойност

9.2.2. РАЗШИРЕНА БАЗА:

Индикатори, прилагани за идентифицирането на гори, с функционално предназначение:

Б) (1) Специални гори – В границите на защитените територии, по смисъла на ЗЗТ

b) Регулация на химическия състав на атмосферата

Допълнителни индикатори, прилагани за горски територии от всички функционални категории: Ползата се осигурява от всички функционални категории гори.